张前苏PLC

应用的民用范围:

一般:

金融安全, 医疗设备，精密仪器，市政工程，高速公路，铁路机车，物理观测，机械加工，橡胶加工，石油，风力发电，煤矿，电梯，钢铁，专用汽车等传统PLC应用

特殊:

甚至存在于，一些你想象不到的场合：

开关电源，电子眼，存物柜，服务器环境监控，卷联门等

规格齐全:

唯一能同时提供工业级和商业级产品.

工业产品,性能出总.

商业产品,价格实惠.

验证原理时，可以用最便宜的规格试验。高低档次产品接线兼容。

用更好的产品，保证残酷环境和长时间的稳定工作。

如果，需要的话，可以提供军用规格。

售后服务

所有产品,售后服务都直接换新,概不维修.可以签合同,提供10年内换新.

产品在设计时，就已经考虑到：实惠。

不要为用不上的功能掏钱浪费。多装一个继电器,得10块钱.

众多的品种.保证选到.

整机功率消耗低。

电源:

220V交流电源:  商业级<0.330W 工业级<0.300W  军用级<0.275W(功率)

24V直流电源:  商业级<10.00mA 工业级<5.00mA  军用级<4.35mA(电流)

(所有输入输出都不通, 功率消耗从电源输入测量, 常温测量, )

CPU:

消耗小于: 5.00MW (工业级, 常温测量, )

开关输入:

0.06MA每路,相当于其他品牌的千分之六

继电器输出:

驱动功率<100MW  相当于其他品牌的百分之五

(注意,尖端运用,并不是所有型号都具备)

适应能力强:

电源交流输入:  推荐 85-265V, 实际: 55V满载启动. 空载33V启动

直流电源输入:  推荐10-30V, 实际: 8.3V满载启动. 空载5.8V启动

DC输入电源:  推荐10-30V, 实际: 高达48V能长期运行.低到3.8V能可靠接通

保密性强：

军用级产品，延伸到民用。程序无法读出。

所有产品,都使用4位数字

一体化产品

档次可选商业级和工业级

电源可选择交流或直流

输入8点开关量输入

输出选择点数 2, 4, 6, 8 最对8点, 不可扩展

输出可选种类: ,晶体管,继电器,固态继电器

基础结构是05年开发 型号为05XX

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

模块式产品:

电源+CPU (合在一起) 最多支持12块输入+2块输出

编号: 0601  商业级   交流电源+CPU

编号: 0602  商业级   直流电源+CPU

编号: 0681工业级  交流电源+CPU

编号: 0682  工业级   直流电源+CPU

(0681,0601 )输入220V交流电源, 给其他所有模块提供电源和信号联结.

(0682,0602 )输入10-30V交流电源, 给其他所有模块提供电源和信号联结.

向外部提供1路和内部隔离的24V电源,输入部分的回路,也可给接近开关等供电.

(0601, 0602 )内置1个0600的CPU, (0681, 0622 )内置1个0600的CPU,

(0681,0601 )具备1个RS232接口

0685充电器

交流220V入,充电器12V输出,可以对外供应电源,也可对12V密封蓄电池充电.

输入

0692 输入开关量, 也可接接近开关等

8点,工业级,超级低功率消耗  商业级  0612

输出:

0621商业级  8点继电器,常开, 每4个合用公共端. 5A 可接220V交流或24V直流

06A1工业级  8点继电器,常开, 每4个合用公共端. 5A 可接220V交流或24V直流

0625商业级  6点继电器,常开常闭, 10A, 可接成桥式,支持3个电机正反转 注意:只有商业级,无更高级规格

输入输出

0636商业级 6点输入, 2点继电器  5A 可接220V交流或24V直流

0637商业级 4点输入, 4点继电器  5A 可接220V交流或24V直流

0638商业级 2点输入, 5点继电器 5A 可接220V交流或24V直流

注意: A:只有商业级,无更高级规格B:输出无法单独使用, 只有一个公共端

带协处理器的特殊模块式

06B2 脉冲发生器, 驱动步进电机或侍服电机,34种工作模式 无限低频率到100K频率输出,隔离,工业级

06B3 1路16位模拟输入, 0-5V,0-10V,-5-+5V,-10V-+10V,0-20MA,4-20MA 软件选择量程,隔离,工业级

06B4: 1路12位模拟输出  隔离,工业级

输出1路电压或电流信号,多种功能复合使用.

通过软件选择输出工作方式0-5V,0-10V,-5-+5V,-10V-+10V,0-20MA,4-20MA

电流扩展模式输出: 程序控制恒流源

加上一个高精度的0.1欧电阻和扩展MOS管, 输出电流: 0.1A-25.5A 软件调节恒流数值

额外提供2路开关量输出  250V 5A 或 DC 30V 5A常开

06B5: 1光电编码器等脉冲输入, 可提供光电编码器电源

8种工作模式,支持高低频率

双工作状态: ,可测脉冲数,也可测频率

灵活的输入方式: 2信号线可分开测2路独立信号

光电编码器,也可用接近开关

最高频率>10M

06B9: 工业级 模块式 桥式传感器输入

精密, 测量频率同步于电源,能消除工频干扰

传感器电源经过精密稳压,由内部提供. 电源的微小漂移有精密测量和补偿

基准源由内部软件产生,基准源的微小漂移有精密测量和补偿

其他,更详细的,欢迎上网查看  WWW.ZQSPLC.NET/Products